TERMÉKNÉV	WASSER DUO kétkomponensű kenhető vízszigetelés

LEÍRÁS/ANYAGÖSSZETÉTEL	Kétkomponensű, vizes bázisú felhasználásra kész, vízzáró, nagy rugalmasságú, repedésáthidaló képességgel bíró kenhető, glettelhető vízszigetelés, amely környezetbarát, természetes ásványi töltőanyagokat, acryl kötőanyagot és tulajdonságjavító adalékokat tartalmaz.

ALKALMAZÁSI TERÜLET	Kül – és beltéri felhasználásra, fürdőszobák, zuhanyzók, erkélyek, teraszok, medencék hidegburkolati rétegrendjében. Épületszerkezetek, ásványi alapfelületek, betonfelületek védelmére és víz elleni szigeteléseként. A WASSER DUO alkalmazható negatív -és pozitív víznyomás elleni védelem esetén is. Repedésáthidaló, rugalmasan eltömíti, illetve áthidalja a meglévő és később keletkező repedéseket maximum 5mm-ig. Vízzáró felületet képez, megvédi a burkolat alatti nedvességre érzékeny alapfelületet. Nedves, nem kellően száraz alapfelületen a WASSER DUO nem használható!

ALAPFELÜLET JELLEMZŐI	Az alapfelület teljesen szilárd, sérülésmentes, por – és szennyeződésmentes, olaj, zsír, leválasztószer, illetve laza részektől mentes, valamint teljes rétegvastagságában száraz legyen. A felület legyen sík, homogén. Kültéri aljzatok esetén a felület lejtése minimum 1% legyen. A falcsatlakozások mentén hajlaterősítés szükséges. A nem megfelelően szilárd részeket a felhordás előtt el kell távolítani!

ALAPOZÁS	Amennyiben a szigetelendő felületet nagy nedvszívású, szükséges a GROUND univerzális mélyalapozó használata a megfelelő tapadás elősegítésére. A WASSER-DUO kenhető vízszigetelő anyagot csak a mélyalapozó száradása után szabad felhordani. A GROUND termékünkről részletes információt talál a www.meton.hu weboldalon.

FELDOLGOZÁS MÓDJA	WASSER-DUO kenhető vízszigetelő anyagot rozsdamentes glettvassal hígítás nélkül kell felület folytonosan 2 rétegben felhordani az alapfelületre. A két réteg felhordása között minimum 3 óra száradási időnek kell eltelnie. A falsarkoknál, valamint a gépészeti csőáttöréseknél hálóerősítés és/vagy „bandázs szalag” elhelyezése javasolt a két réteg között. A rétegvastagság érje el a teljes felületen a minimum 2 mm-t. A teljes száradás után (kb. 24 óra) a szigetelt felületre csak STONE PRO S1, STONE PRO S2 vagy STONE PRO S2 LW ragasztóval lehet burkolatot elhelyezni. A burkolatragasztóinkról részletes információt talál a www.meton.hu weboldalon.

Habarcs előkészítése:

Alacsony fordulatszámú keverőgéppel folyamatosan keverve, öntse a poralakú A komponenst az előzőleg egy tiszta keverőedénybe kitöltött folyékony B komponenshez. Mindkét komponens teljes tartalmát egyszerre használja fel. Keverje a WASSER DUO-t alaposan mindaddig, amíg a habarcs tökéletesen simává, csomómentessé és homogénné válik. Győződjön meg arról, hogy az edény falára, illetve aljára tapadt port is megfelelően elkeverte. A habarcsot kézzel ne keverje!

Habarcs felhordása:

A bekevert WASSER DUO-t 60 percen belül fel kell használni. A felület megfelelő előkészítése után először a szükséges rendszerkiegészítőket (pl. hajlaterősítő szalag, dilatációs szalag) helyezze el, és ragassza fel WASSER DUO-val. Az alaposan bekevert WASSER DUO-t az előkészített alapfelületre rozsdamentes glettvassal két, egymástól független munkafolyamatban, hiánytalanul, egyenletes vastagságban a teljes felületre kell felhordani. A két réteg felhordása között a száradási időt meg kell várni! Ügyeljünk a teljes fedettségre és az egyenletes eloszlásra.

FONTOS TUDNIVALÓK	A termék felhordása és száradási ideje alatt a felületi és léghőmérséklet +5 és + 25 °C között legyen. Víznyomásnak kitett felületek esetén üvegszövet hálóerősítést szükséges alkalmazni, megfelelő átfedéssel. Az elkészült bevonatot védeni kell a hirtelen száradástól és a csapadéktól. A WASSER-DUO kenhető vízszigetelés párás, ködös, esős időben, illetve tűző napon nem használható. A rétegvastagság, hőmérséklet, páratartalom befolyásolja a száradási időt. Magas páratartalom és alacsony hőmérséklet késlelteti, magas hőmérséklet gyorsítja a kötést és a szilárdulást. Fal és padlófűtéssel, ellátott felület esetén az anyag bedolgozása és kötésideje alatt a fűtés ne üzemeljen! Termékeinkhez az A és B komponensek felhasználásán kívül más anyagot házilag hozzáadni TILOS! Az elkészült felületre hidegburkolat ragasztása kizárólag STONE PRO S1, STONE PRO S2 vagy STONE PRO S2 LW burkolatragasztóval történhet. A szerszámokat használat után vízzel azonnal mossuk el! A termék felhasználása szakértelmet igényel! Kérjük, hogy a tájékoztatóban leírtakat gondosan olvassák át, munkavégzés közben vegyék figyelembe, mert a gyártó csak a technológiai előírásoknak megfelelően, szakember által, az előírt jó minőségű felületre felhordott termékre vállal garanciát! Feltétlenül tartsák be az ide vonatkozó szakmai előírásokat! A kivitelezésből, illetve annak körülményeiből (felület, szerszám, időjárás stb.) hiányosságaiból eredő károkért a felelősség nem a gyártót terheli!

MINŐSÍTÉSEK / TERMÉKSZABVÁNY

MSZ EN 15402:2005.

MSZ EN 14891:2017.

MŰSZAKI ALAPADATOK

Anyagigény:	~1,7 kg/m2/mm.

Az anyagigény tájékoztató jellegű, kis mértékben eltérhet a megadott mennyiségtől, a munkavégzési technológiától és az alaptól függően.

Bekeverés eszköze:	lassú fordulatszámú elektromos keverő.

Felhordás eszközei:	rozsdamentes glettvas, henger, ecset.

Kültéri/beltéri:	kültéri és beltéri felhasználásra.

Keverék színe:	szürke.

Hőmérséklet:	+5-+25°C között.

Páratartalom:	a megadott értékek 42% relatív páratartalom mellett 20°C-on értendőek.

Rétegvastagság:	maximum 2mm.

Nyitott idő:	~60 perc.

Átvonhatóság:	~4-6 óra.

Burkolható:	~ 24 óra.

Járható:	~ 24 óra.

Tapadószilárdság (28 napos):	1,6 N/mm2.

Tűzvédelmi besorolás:	F.

KISZERELÉS	33 kg-os egységben: 25 kg A komponens papírzsákban, 8,3 kg B komponens légmentesen záró műanyag vödörben.

TÁROLÁS / ELTARTHATÓSÁG	Zárt, fagymentes helyen, nedvességtől, sugárzó hőtől, tűző naptól védve, bontatlan csomagolásban, a csomagoláson jelzett dátumtól 1 évig (+5-+25°C között).